ООО «Предикта»

Программное обеспечение «Система интеллектуального мониторинга производственного оборудования «Predicta Smart monitoring». Серверная версия.

Руководство по эксплуатации программного обеспечения

Москва

2026

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя программного обеспечения «Система интеллектуального мониторинга производственного оборудования «Predicta Smart monitoring» Серверная версия (далее по тексту – система PSM.Server).

Перед работой пользователя с системой PSM.Server рекомендуется внимательно ознакомиться с настоящим руководством.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ	5

1.1 Область применения	5

1.2 Краткое описание возможностей	5

2 УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	6

2.1 Описание процесса установки ПО	6

2.2 Подготовка файлов установки	6

2.3 Запуск скрипта установки	6

3 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ PSM.SERVER	9

3.1 Описание информационной модели	9

3.2 Объект организации	9

3.3 Цеха/участки	9

3.4 Агрегат	10

3.5 Контрольная точка	11

3.6 Параметры	12

3.7 Модуль	14

3.8 Шлюз	15

3.9 Результаты расчёта, значение параметров	16

3.10 Уведомления	16

3.11 Замеры	18

4 ОПИСАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОМОЩЬЮ REST API	20

4.1 Работа с сервером авторизации	20

4.2 Работа с сервером данных	21

4.3 Работа с параметрами контрольной точки	21

4.4 Работа с данными агрегата	23

4.5 Работа с настройками объекта	24

4.6 Работа с уведомлениями	24

4.7 Работа с данными датчиков	27

ВВЕДЕНИЕ

Область применения

Система PSM.Server применяется для мониторинга работы производственного оборудования: электрических двигателей, редукторов, насосов, вентиляторов, доменных печей и т.д.

Краткое описание возможностей

PSM.Server позволяет выполнять следующие задачи:

- сбор данных от диагностируемого оборудования (температура, вибрация, магнитное поле и т.п.);

- мониторинг состояния оборудования в пределах цеха или участка;

- мониторинг состояния агрегата;

- выявлять признаки выхода их из строя на протяжении всего жизненного цикла. Уровень подготовки пользователя

Пользователь PSM.Server должен обладать следующими навыками:

- базовые навыки работы на персональном компьютере с графическим пользовательским интерфейсом;

- знание основ информационной безопасности;

- навыки работы в Web-браузерах.

УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2.1 Описание процесса установки ПО

Для того чтобы начать установку необходимо наличие учётной записи с правами доступа root или sudo.

Скрипт установки автоматически установит необходимые пакеты для настройки и работы ПО:

PostgreSQL 14 (СУБД);

OpenSSL (работа с сертификатами);

jq (обработка JSON);

curl, wget (сетевые утилиты).

  - Подготовка файлов установки

Шаг 1. Скопируйте пакет установки на сервер:

scp -r psm-server-install-package.tar.gz user@server:/tmp/

Шаг 2. Распакуйте архив:

cd /tmp

tar -xzf psm-server-install-package.tar.gz

cd psm-server-install-package

- Шаг 3. Проверьте структуру файлов:

- ls –la

- Ожидаемая структура:

- psm-install-package/

- ├── install.sh               # Основной скрипт установки

- ├── ssl/                        # SSL сертификаты (или openssl.cnf)

- ├── auth-service/         # Сервис авторизации

- ├── engine-service/     # Основной сервис

- └── pdp/                      # PDP сервис

- Шаг 4. Сделайте скрипт исполняемым:

- chmod +x install.sh

Запуск скрипта установки

Шаг 1. Запустите скрипт от имени root, (скрипт проверит права автоматически):

sudo ./install.sh

Скрипт автоматически определит домен/IP сервера, можно ввести IP-адрес для доступа по IP.

- Настройка SSL сертификатов

- Вариант A: Сертификаты уже существуют, если в папке ssl/ есть файлы .crt и .key, скрипт использует их автоматически.

- Вариант B: Генерация самоподписанного сертификата, если сертификатов нет, скрипт предложит создать самоподписанный сертификат.

- Установка PostgreSQL 14

- Скрипт автоматически:

- Проверит версию PostgreSQL.

Установит, если не найден.

Настроит пароль пользователя postgres.

- Итоговая информация

- После успешной установки скрипт выведет:

- Проверка с помощью веб-браузера

- Для проверки доступности API от auth-service, откройте браузер и перейдите по адресу:

- https://ваш_домен_или_IP:9009/swagger/index.html

- Для проверки доступности API от engine-service:

- https://ваш_домен_или_IP:5001/swagger/index.html

- При использовании самоподписанного сертификата браузер покажет предупреждение, для того чтобы продолжить работу нажмите "Дополнительно" → "Перейти на сайт (небезопасно)", это нормально для самоподписанных сертификатов.

- Чтобы браузер не выдавал предупреждение, нужно вручную добавить ваш самоподписанный сертификат (а точнее, корневой центр сертификации, который его подписал) в хранилище доверенных сертификатов вашей операционной системы и браузера.

- ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ PSM.SERVER

Описание информационной модели

В системе мониторинга, контролируемое оборудование представляется собой иерархическое дерево: главный узел - это организация который состоит из объектов организации, цеха/участки, агрегаты и контрольные точки.

Каждая контрольная точка имеет свой список физических параметров.

Объект организации

Данная сущность описывается моделью данных OrganizationObjectDTO

| Параметр | Тип данных | Назначение |
| --- | --- | --- |
| AliasName | string | Уникальный идентификатор |
| Name | string | Название объекта мониторинга |
| TimeZoneName | string | Название часового пояса |
| UtcValue | string | Пример: UTC+03:00, часовой пояс в utc формате |
| ConnectionStatus | short | Состояние связи с объектом 0 или null – норма 1 – потеря связи |
| DataInUtc0 | bool | Формат времени всех данных объекта true – время данных в utc 0 false – время данных в часовом поясе объекта |
| Contacts | список | Список контактов для работы с уведомлениями и отчётами (используется в email рассылке) |

Цеха/участки

Данная сущность описывается моделью WorkshopDTO

| Параметр | Тип данных | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Id | long | Уникальный идентификатор |
| Name | string | Название |
| OrganizationAlias | string | Принадлежность к объекту организации |
| NodeId | long | Id узла в дереве |
| Master | string | ФИО ответственного лица |

Агрегат

Данная сущность может представлять различные типы оборудования (TypeEquipment)

| Тип (номер) | Название |
| --- | --- |
| 1 | Электродвигатели |
| 2 | Насосы |
| 3 | Турбины |
| 4 | Механизмы |
| 5 | Станки |
| 6 | Трансформаторы |
| 7 | Генераторы |
| 8 | Здания |
| 9 | Инженерия |
| 11 | Доменные печи |

Сущность Агрегат описывается моделью AggregateDTO

| Параметр | Тип данных | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Id | long | Уникальный идентификатор |
| Name | string | Название |
| NodeId | long | Id узла в дереве |
| Master | string | ФИО ответственного лица |
| TypeEquipmentId | int | Тип оборудования |
| WorkshopId | int | Id цеха/участка |
| Status | double | Состояние |
| StatusAt | DateTime | Дата и время последнего обновления состояния |
| Dangerous | bool | Является ли "опасным(важным)" |
| TrendStart | DateTime | Дата и время начала расчёта тренда |
| Mode | int | Режим работы |
| StatusType | short | Тип расчёта статуса |
| StatusMax | double | Максимальное значение статуса |
| RulDays | short | Количество дней используемых в прогнозе |
| Problem | string | Последняя проблема |
| Recommendation | string | Последняя рекомендация |
| ConcreteRecommendations |  | Список рекомендаций |
| ModuleWidgets | список | Выбранные параметры (виджеты), у каждого пользователя свой список выбранных параметров |
| ControlPoints | список | Список контрольных точек |
| Motors | список | Электродвигатели привязанные к агрегату |
| Bearings | список | Подшипники привязанные к агрегату |

Контрольная точка

Контрольная точка является основным связующим узлом. Она задаёт отношение между агрегатом, его элементами если такие имеются (подшипники, двигатели) и каналами данных с модулей измерения, и физическими параметрами. Часть параметров, не требующих расчёта проходит только анализ и проверку, другая часть рассчитывается математикой и далее проходит анализ и проверку.

Сущность Контрольная точка описывается моделью ControlPointDTO

| Параметр | Тип данных | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Id | long | Уникальный идентификатор |
| Name | string | Название |
| Description | String | Доп. описание |
| SignificanceCoefficient | double | Коэффициент значимости, при расчёте статуса агрегата |
| AggregateId | long | Id агрегата |
| IndexNumber | int | Порядковый номер |
| Status | double | Состояние |
| StatusAt | DateTime | Дата и время последнего обновления состояния |
| TrendStart | DateTime | Дата и время начала расчёта тренда |
| StatusType | short | Тип расчёта статуса |
| StatusMax | double | Максимальное значение статуса |
| RulDays | short | Количество дней используемых в прогнозе |
| HasSupportRawDiagnosticMode | bool | Флаг доступности режима вибродиагноста, расширенной математики для сырых данных |
| Channels | список | Список привязанных каналов |
| Visualizations | список | Список параметров |
| ParamInfos | список | Список замеров |
| Coefficients | список | Коэффициенты |
| Motors | список | Список двигателей относящихся к кт |
| Bearings | список | Список подшипников относящихся к кт |

Параметры

Общее описание параметра осуществляется моделью ObservedParamDTO, список observedParams, содержит все доступные параметры в системе мониторинга.

| Параметр | Тип данных | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Name | string | Уникальное название |
| DetailedName | string | Расширенное название |
| Unit | string | Единицы измерения |
| Description | string | Доп. описание к параметру(пояснение из ГОСТ и т.п) |
| TypeParam | int | Тип параметра 1 - Статистические 2 - Технологические 3 - Параметрические |
| ShortName | string | Сокращенное название |
| FormatValue | string | Формат отображения |
| HaveRawData | bool | Может ли иметь сырые данные |
| Available | bool | Доступен ли для отображения |
| Multichannel | bool | Может ли использоваться в многоканальной обработке математикой |
| TypeCorridor | short | Тип коридора (1- обычный, 2- пределы +- процентов) |
| CorridorActive | bool | Дефолтное значение, использовать ли анализ коридоров |
| CorridorsAvailable | bool | Доступность анализа коридора |
| UseInReport | bool | Используется ли в генерируемых отчетах |
| MessageSettings |  | Настройки по умолчанию для работы с уведомлениями |

Последнее значение, с текущими заданными коридорами и т.д. описывается моделью

VisualizationDTO

| Параметр | Тип данных | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Id | long | Уникальный идентификатор |
| Source | long | Номер источника данных |
| NameParam | string | Название параметра из ObservedParamDTO, для организации связи |
| Green | float | Значение зеленого коридора |
| Yellow | float | Значение желтого коридора |
| Orange | float | Значение оранжевого коридора |
| Kz | float | Кф значимости в расчёте состояния контрольной точки |
| Active | bool | Возможность выключить параметр, не будет доступен в списке параметров выбранной контрольной точки |
| Middle | int | Вкл/выкл расчёт «средних значений» |
| Trend | int | Вкл/выкл расчёт тренда |
| TypeParam | int | Тип параметра |
| CorridorActive | bool | Значение, использовать ли анализ коридоров |
| ChannelId | long | Id канала данных |
| ControlPointId | long | Id контрольной точки |
| LatestRawValue | double | Последнее значение RAW |
| LatestMiddleValue | double | Последнее значение Middle |
| LatestTrendValue | double | Последнее значение Trend |
| LatestMonotoneValue | double | Последнее значение Monotone |
| ValueAt | dateTime | Дата и время последнего обновления значений |
| CorridorZero | float | Нулевой коридор, используется если задан тип коридора 2, значения green, yellow, orange содержат % |
| RulActive | bool | Использовать расчёт остаточного ресурса |

Модуль

Для описания всех характеристик и настроек модуля используется модель ModuleDTO.

| Параметр | Тип данных | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Id | long | Уникальный идентификатор |
| Source | long | Уникальный номер источника данных |
| TypeModule | int | Тип модуля |
| MacAddress | string | MAC адрес модуля |
| BroadcastingPeriod | int | Период вещания (минуты) |
| GatewayId | long | Id шлюза, при работе через шлюз |
| SerialNumber | string | Серийный номер |
| Config | string | Конфигурация |
| Multichannel | bool | Режим работы |
| Revision | int | Ревизия |
| Multichannel | bool | Наличие модуля расширения |
| ConnectionStatus | short | Текущее состояние соединения, 0 или null – норма 1 – потеря связи |
| ParamInfos | список | Список замеров, доступен только в API (режим диагностики) |
| ModuleWidgets | список | Выбранные параметры (виджеты), у каждого пользователя свой список выбранных параметров |
| Channels | список | Каналы данных с привязанными к ним параметрами |
| HardwareStatus | int | Код тех. состояния модуля |

Доступные типы модулей TypeModuleDTO:

| Тип (номер) | Название |
| --- | --- |
| 1 | MM-101.2 |
| 2 | MM-105.1 |
| 3 | MO-421.1 |
| 4 | ИМ-405.1 |
| 5 | MM-103.4 |
| 6 | MM-103.2 |
| 7 | MM-103.3 |
| 8 | MM-104.4 |
| 9 | MM-101.1 |
| 10 | MM-101.2(rev. 2) |
| 11 | MM-108.1 |
| 101 | PA-193.4 |
| 102 | PA-193.2 |
| 103 | PA-196.2.t |
| 104 | PA-196.2.h |
| 105 | PA-195.2 |
| 106 | PВ-423.1 |

Список типов модулей в дальнейшем может быть расширен

Описание сущности типа модуля с помощью модели TypeModuleDTO

| Параметр | Тип данных | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Id | long | Уникальный идентификатор (тип) |
| Name | string | Название |
| ClassModule | string | Класс модуля |
| ObservedParams | список | Поддерживаемый список параметров данным типом модуля |

Шлюз

Для описания всех характеристик и настроек шлюза используется модель GatewayDTO:

| Параметр | Тип данных | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Id | long | Уникальный идентификатор |
| SerialNumber | string | Серийный номер |
| MacAddress | string | МАК адрес |
| NodeId | long | Id узла в дереве |
| SyncTime | dateTime | Последняя дата и время синхронизации |
| ConnectionStatusControl | short | 0 – без контроля 1 – контроль по времени синхронизации 2 – контроль по наличию связи со всеми модулями, принадлежащими шлюзу и с имеющимся периодом вещания |
| ConnectionStatus | short | Текущее состояние соединения, 0 или null – норма 1 – потеря связи |
| HardwareStatus | int | биты ошибок |

Результаты расчёта, значение параметров

Все результаты расчёта и значения параметров с датчиков описываются моделью ResultDTO:

| Параметр | Тип данных | Назначение |
| --- | --- | --- |
| param_info_id | long | Id замера |
| receipt_date | datetime | Дата и время замера |
| value | float | Сырое значение |
| middle | float | Среднее значение |
| trend | float | Значение тренда |
| monotone | float | Значение монотонности |
| has_raw_data | bool | Имеется ли массив сырых данных |
| visualization_id | long | Id контролируемого параметра |
| status_calc | int | Статус расчёта |

Уведомления

Описание сущности уведомления с помощью модели Notification

| Параметр | Тип данных | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Id | long | Уникальный идентификатор |
| Source | long | Номер источника данных, если ошибка явно относится к модулю |
| MessageCode | string | Код сообщения |
| DateOfCreation | datetime | Дата и время создания |
| Status | short | 0 – активно 1 – обработано пользователем |
| GatewayId | int | Id шлюза, если ошибка явно относится к шлюзу |
| AdditionalInfo | string | Доп информация |
| TypeMessageId | int | Тип сообщения |
| ProcessedUserId | long | Id пользователя которым было обработано сообщение |
| ActiveDays | int | Кол-во дней с первого появления такой же ошибки |
| OrganizationAlias | string | Alias, объекта организации |
| RecommendationId | int | Id рекомендации |
| ChannelId | long | Id канала данных |
| ControlPointId | long | Id контрольной точки |
| VisualizationId | long | Id конкретного параметра |
| Deleted | bool | Пометка удалено или нет |
| DeletedAt | datetime | Когда удалено |
| DeletedByUser | long | Id пользователя который удалил сообщение |

Доступные типы сообщений, TypeMessage:

| Тип (номер) | Название |
| --- | --- |
| 1 | Информация |
| 2 | Ошибка |
| 3 | Авария |
| 4 | Информация о соединении |
| 5 | Информация о связи с объектом |
| 6 | Авария(прогноз) |

Категории сообщений, CategoryMessage:

| Тип (номер) | Название |
| --- | --- |
| 1 | технологические |
| 2 | функциональные |

Модель Recommendation, cодержит настройки видимости, категории, типы сообщений и связи с другими сущностями.

| Параметр | Тип данных | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Id | int | Уникальный идентификатор рекомендации. |
| Value | string | Текст рекомендации (обязательное поле). |
| CategoryMessageId | int? | Идентификатор категории сообщения (может быть null). |
| Enabled | bool? | Флаг активности рекомендации (может быть null). |
| Visible | bool? | Флаг видимости рекомендации (может быть null). |
| TypeMessageId | int? | Идентификатор типа сообщения (может быть null). |
| MessageCode | string | Код сообщения, связанный с рекомендацией (обязательное поле), связан с ListOfMessages |

ListOfMessages, список сообщений системы с настройками уровней доступа и видимости представлен:

| Параметр | Тип данных | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Code | string | Уникальный код сообщения (обязательное поле). |
| Message | string | Текст сообщения (обязательное поле). |
| CategoryMessageId | int? | Идентификатор категории сообщения (может быть null). |
| AliasName | string? | Альтернативное название сообщения (может быть null). |
| ManagerLevel | bool? | Доступность для уровня менеджера (может быть null). |
| EngineerLevel | bool? | Доступность для уровня инженера (может быть null). |
| ProgrammerLevel | bool? | Доступность для уровня программиста (может быть null). |
| DeveloperLevel | bool? | Доступность для уровня разработчика (может быть null). |
| DealerLevel | bool? | Доступность для уровня дилера (может быть null). |
| Visible | bool? | Флаг видимости сообщения (может быть null). |

Замеры

Заголовок замера представлен моделью ParamInfoDTO:

| Параметр | Тип данных | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Id | long | Id замера |
| receipt_date | datetime | Дата и время замера |
| source | long | Номер источника данных |
| gateway_macaddress | string | MAC адрес шлюза |
| module_macaddress | string | MAC адрес модуля |
| rev | int | Ревизия модуля |
| settings | List<SampleSettings> | Настройки замера |
| module_config | List<Metadata> | Параметры(настройки) модуля |
| type_mod | int | Тип модуля |
| type_param | int | Тип параметра |
| tu_error | string | ТУ состояние |
| kind | byte | Тип замера 0¦null - реальные данные, 1 - цифровой имитатор |

Замеры описывается описываются моделью RawDataOptimized:

| Параметр | Тип данных | Назначение |
| --- | --- | --- |
| param_info | ParamInfoDTO | Описание замера |
| fu_2a | Fu2aOptimized | Массив сырых данных типа Fu2a |
| fu_2b | Fu2bOptimized | Массив сырых данных типа Fu2b |
| fu_2v | List<Fu2vDTO> | Массив сырых данных типа Fu2v |
| fu_temp | List<FuTempDTO> | Массив значений температур с датчиков |
| fu_pressure | FuPressureOptimized | Массив сырых данных по давлению |
| buffered_temp | BufferedData | Данные с привязкой ко времени, температура |
| sensor | SensorPA | Данные сенсора |
| fu_params | List<FuParam> | Массив расчитанных значений |

Описание модели BufferedData:

| Параметр | Тип данных | Назначение |
| --- | --- | --- |
| value | List<float> | Список значений |
| receipt_date | List<DateTime> | Список с датой и временем |

ОПИСАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОМОЩЬЮ REST API

4.1 Работа с сервером авторизации

Список api для работы с сервером авторизации доступен по адресу: https://ваш_адрес:9009/swagger/index.html?urls.primaryName=V2.2

Актуальные логин и пароль:

{

"Login": "admin",

"Password": "admin"

}

Для начала работы необходимо пройти авторизацию, для этого необходимо выполнить:

https://ваш_адрес:9009/api/v2.2/User/sign_in

пример:

curl -X 'POST' \

'https://ваш_адрес:9009/api/v2.2/User/sign_in' \

-H 'accept: application/json' \

-H 'Content-Type: application/json' \

-d '{

"login": "your login",

"password": "your password"

}'

При успешной авторизации будет ответ в json формате.

В ответе содержится jwt token для организации доступа, список доступных сервисов, информация о пользователе. В ответе в cookies будет refresh token (используется для обновления основного токена, т.к. время действия основного токена 24 часа, его необходимо обновлять):

refreshToken=ADQO8EIVaxbnwh4nuv8HCnCGfkgFrbLpLwDMKZSidOD2FA4GIE5PYwdSuEMT%2FWS1ZQ%3D%3D; Path=/; Secure; HttpOnly; Expires=Fri, 22 Sep 2023 05:54:36 GMT;

Для обновления token и refresh token используется следующее api:

https://ваш_адрес:9009/api/v2.2/User/refresh-token

При вызове необходимо в cookies передать валидный refresh token.

Время действия refresh token 7 дней, если в течении этого периода не обновить refresh token, придётся заново проходить авторизацию.

При работе по http:

При авторизации refresh token передаётся с сервера в теле ответа в json, а для обновления access token необходимо, передавать с помощью header(“refreshToken) запроса.

4.2 Работа с сервером данных

Список api для работы с сервером данных доступен по адресу: https://ваш_адрес:5001/swagger/index.html?urls.primaryName=V2.5

Адрес сервера необходимо брать из ответа при успешной авторизации.

Для взаимодействия с сервером данных необходимо передавать заголовок “Authorization” с валидным токеном (Bearer token) и заголовок “Tenant” пример запроса:

curl -X 'GET' \

'https://ваш_адрес:5001/api/v2.5/ObjectSettings/model' \

-H 'accept: text/plain' \

-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9. '  \

-H 'Tenant: your_tenant

Заголовок “Tenant” соответствует aliasName выбранного сервера.

4.3 Работа с параметрами контрольной точки

Для запроса значений параметров контрольной точки используется следующее api:

Post запрос

https://ваш_адрес:5001/api/v2.4/Aggregate/status-control-point

модель запроса:

{

"id": 123,

"visualizations": [

{

"id": 1,

"intervalType": 2,

"selected": true

}

],

"selectionType": 1

}

где id это уникальный идентификатор контрольной точки, далее указываются настройки выборки данных для параметров. Если у параметра задан selected: true, это означает что он выбран, и необходимо загрузить данные за период для отображения на графике.

На данный момент поддерживается выборка данных за разные периоды, задаётся с помощью intervalType:

| Тип (номер) | Описание |
| --- | --- |
| 1 | квартал |
| 2 | месяц |
| 3 | день |
| 4 | год |
| 5 | custom, пока не поддерживается |
| 6 | за последний час |

Тип выборки данных задаётся с помощью selectionType. Доступны следующие типы выборки данных:

| Тип (номер) | Описание |
| --- | --- |
| 0 | просмотр всех реальных данных |
| 1 | просмотр всех реальных данных, без ошибок |
| 2 | просмотр всех данных c цифрового имитатора |

Ответ на запрос представляет собой json модель. Пример ответа:

{

"results": [

{

"visualizationId": 0,

"monotoneValue": 0,

"rawValue": 0,

"middleValue": 0,

"valueAt": "2023-09-22T06:45:17.717Z",

"rulData": "string",

"resultValues": [

{

"id": 0,

"receiptDate": 0,

"value": 0,

"middle": 0,

"trend": 0,

"monotone": 0,

"hasRawData": true

}

],

"fetchedTime": "2023-09-22T06:45:17.717Z"

}

]

}

Содержит массив результатов, по каждому из параметров, с последними значениями. Также если параметр был выбран с помощью selected: true, то будет массив со значениями за период.

4.4 Работа с данными агрегата

Загрузка состояния агрегата осуществляется с помощью следующего api:

GET запрос

https://ваш_адрес:5001/api/v2.5/Aggregate/status-aggregate?aggregateId=1

Если указанный агрегат найден, вернётся ответ с json моделью AggregateDTO. С помощью данного запроса можно получить последнее состояние агрегата, его режима работы, и список рекомендаций.

Для мониторинга сразу всех агрегатов выбранного объекта организации используется следующий GET запрос:

https://ваш_адрес:5001/api/v2.5/Aggregate/monitoring?AliasNameOrganization=asd

Данный запрос возвращает информацию о состоянии агрегатов, без списка рекомендаций. Его можно вызывать, например, каждые 30 сек.

Значение статуса является вещественным числом. Далее мат. округлением получаем целое значение. Допустимые значения статуса:

| Значение | Цвет |  | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Зеленый | Норма |
| 2 |  | Желтый | Необходимо техническое обслуживание |
| 3 |  | Оранжевый | Необходим ремонт |
| 4 |  | Красный | Необходима замена |
| - |  | Серый | Нет данных, или недопустимое значение |

Допустимые значения режимов работы:

| Значение | Описание |
| --- | --- |
| 0 | не применимо |
| 1 | включен |
| 2 | выключен |
| 3 | на профилактике |

4.5 Работа с настройками объекта

Для загрузки информации о объектах и относящихся к ним агрегатах с контрольными точками, привязанными к источникам данных используется следующий GET запрос:

https://ваш_адрес:5001/api/v2.5/objectsettings/relationships

для загрузки информации о конкретном типе оборудования, используется запрос с параметром:

https://ваш_адрес:5001/api/v2.5/objectsettings/relationships?typeEquipment=2

Полный список типов оборудования представлен в пункте 1.4

Пример результата ответа представлен на рисунке:

4.6 Работа с уведомлениями

4.6.1 Настройки

Для начала работы с уведомлениями необходимо загрузить настройки уведомлений с помощью следующего GET запроса:

https://ваш_адрес:5001/api/v2.5/Notifications/model?timeZoneName=Europe%2FMoscow

Ответ содержит следующую модель NotificationModel:

| Параметр | Тип данных | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Recommendations | List<Recommendation> | Список доступных рекомендаций |
| ListOfMessages | List<ListOfMessagesDTO> | Список доступных сообщений |
| CategoryMessages | List<CategoryMessage> | Список категорий сообщений |
| TypeMessages | List<TypeMessage> | Список типов сообщений |
| ScheduleNotifications | List< ScheduleNotificationDTO> | Расписание рассылки сообщений, для текущего пользователя |
| Summary | NotificationSummary | Сводка по уведомлениям |

Описание модели NotificationSummary:

| Параметр | Тип данных | Назначение |
| --- | --- | --- |
| LatestNotificationId | long | Id, последнего сообщения, может быть null, если нет сообщений |
| Total | int | Всего сообщений |
| TotalActive | int | Всего активных(не обработанных пользователем сообщений) |

Данный запрос можно выполнить 1 раз, нет необходимости периодического опроса.

Работа с уведомлениями построена так что у каждого пользователя свой список уведомлений, т.к. у каждого пользователя имеется своя занимаемая должность.

4.6.2 Список уведомлений

Для загрузки списка уведомлений используется следующий GET запрос:

https://ваш_адрес:5001/api/v2.5/notifications?page=1&pageSize=20

С помощью данного запроса можно организовать постраничный просмотр уведомлений.

Также поддерживает параметр “orderBy”. Ответ на запрос представляет собой json model содержащую список Notification. В ответе также есть заголовок header: X-Pagination со следующей структурой:

| Параметр | Тип данных | Назначение |
| --- | --- | --- |
| totalCount | int | Всего уведомлений у пользователя |
| pageSize | int | Кол-во уведомлений на странице |
| currentPage | int | Номер текущей страницы |
| totalPages | int | Всего страниц |

Для того чтобы получить новые сообщения используется следующий GET запрос:

https://ваш_адрес:5001/api/v2.5/Notifications/alerts-after?Id=123

где, id это номер последнего уведомления, если уведомлений ещё не было и его не указывать, то поиск будет с самого начала списка.

Ответ содержит список Notificaiton. Данный запрос можно вызывать с периодичностью. С его помощью можно организовать работу всплывающих уведомлений.

4.6.3 Статус уведомления

Для изменения статуса уведомления используется следующий POST запрос:

https://ваш_адрес:5001/api/v2.5/Notifications/change-status

модель запроса:

{

"id": 1,

"status": 1

}

где, id – номер уведомления, status – 1 (обработано пользователем), в будущем возможна поддержка и других.

Данным запросом изменяется статус всех необработанных уведомлений с таким же типом, номером сообщения (например, уведомление повторялось для какой-нибудь контрольной точки).

Ответ содержит количество уведомлений у которых был изменен статус.

4.6.4 Создание уведомления

Для создания уведомления используется следующий POST запрос:

https://ваш_адрес:5001/api/v2.5/Notifications/create

json модель запроса:

{

"source": 0,

"control_point_id": 0,

"receipt_date": 0,

"param_info_id": 0,

"type_message_id": 0,

"message_id": 0,

"additional_info": "string"

}

, где source – номер источника данных

control_point_id – id контрольной точки

receipt_date – время замера

param_info_id – id замера

type_message_id – тип сообщения

message_id – id сообщения

additional_info – доп информация, необязательное поле

Список типов сообщений представлен в пункте 1.10

4.7 Работа с данными датчиков

Чтение сырых данных поддерживающих накопление происходит с помощью следующего GET запроса:

https://ваш_адрес:5001/api/v2.5/rawdata/get-buffered-paraminfos?date_start=2023-11-23%2000:00:00.505&date_end=2023-12-24 19:15:31.505&source=30001

где date_start – дата и время начала периода;

date_end – дата и время конца периода;

source – номер источника данных, данный параметр необязательный, при отсутствии будет чтение сырых из всех источников данных;

name_param – имя параметра например “TEMPERATURE”, необязательный параметр.

Запрос возвращает json, который содержит массив моделей SourceData следующей структуры:

| Параметр | Тип данных | Назначение |
| --- | --- | --- |
| source | ulong | Номер источника данных |
| visualization_id | long | id параметра (visualization) |
| receipt_dates | List<long> | Список с датой и временем замеров. unix timestamp в миллисекундах. |
| values | List<float> | Список значений |

Значение датчика в конкретное время представляется следующим образом:

id, receipt_dates[0], values[0].

Результат ответа представлен на рисунке:

Для записи рассчитанных трендов используется POST запрос:

https://ваш_адрес:5001/api/v2.5/rawdata/save-trend-values

json модель запроса:

{

"trend_data": [

{

"visualization_id": 123,

"source": 99030,

"dates": [],

"values": [],

}

]

}

, где visualization_id – id параметра

source – номер источника данных

dates – список с датой и временем (миллисекунды)

values – список значений.

Для записи данных с датчиков в систему используется следующее api:

https://ваш_адрес:5001/api/v2.1/rawdata/addv2

его описание доступно по адресу:

https://ваш_адрес:5001/swagger/index.html?urls.primaryName=V2.1